排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

景德镇市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	4

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	7

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	12

四、固体废物排放信息	14

五、工业噪声排放信息	18

六、环境管理要求	19

（一）自行监测	19

（二）环境管理台账记录	28

（三）执行（守法）报告	30

（四）信息公开	31

（五）其他控制及管理要求	32

七、许可证变更、延续记录	32

八、其他许可内容	33

九、改正规定	33

第二册	35

十、排污单位登记信息	36

（一）主要产品及产能	36

（二）主要原辅材料及燃料	40

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	40

（四）排污权使用和交易信息	50

十一、补充登记信息	50

十二、附图和附件	51

排污许可证

副本

第一册

证书编号：913602226859926624001V

单位名称：景德镇汉索夫陶瓷实业有限公司

注册地址：江西省景德镇市浮梁县三龙镇三龙

行业类别：建筑陶瓷制品制造

生产经营场所地址：景德镇市浮梁产业园一园（三龙产业园）

统一社会信用代码：913602226859926624

法定代表人（主要负责人）：陈佳祥

技术负责人：陈佳祥

固定电话：0798-2720988  移动电话：13903092785

有效期限：自2024年03月19日起至2029年03月18日止

发证机关：（公章）景德镇市生态环境局

发证日期：2024年03月19日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 景德镇汉索夫陶瓷实业有限公司 | 注册地址 |  | 江西省景德镇市浮梁县三龙镇三龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 333400 | 生产经营场所地址 |  | 景德镇市浮梁产业园一园（三龙产业园） |
| 行业类别 | 建筑陶瓷制品制造 | 投产日期 |  | 2017-10-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 117º 9′ 18.76″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 29º 22′ 0.01″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 913602226859926624 |
| 技术负责人 | 陈佳祥 | 联系电话 |  | 13903092785 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 否 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 |  | 浮梁产业园一园 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（林格曼黑度,铅及其化合物,镍及其化合物,镉及其化合物,氟化物,氯化物） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总镉,总铬,总铅,总镍,总铍,总钴,可吸附有机卤化物,氟化物（以F-计）,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,五日生化需氧量,石油类,硫化物,总铜,总锌,总钡,氰化物,酚类） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 陶瓷工业污染物排放标准GB 25464-2010,《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单环保部公告2014 年第83 号,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,《陶瓷工业污染物排放标准》GB 25464-2010,/ |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 《陶瓷工业污染物排放标准》GB 25464-2010 |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 氮氧化物,二氧化硫,林格曼黑度,颗粒物,铅及其化合物,镍及其化合物,镉及其化合物,氟化物,氯化物; 117°9′20.12″; 29°22′5.05″; 43.8; 5.8; 40. 2; DA002; 1#厂房压制成型废气排放口; 颗粒物; 117°9′16.45″; 29°21′54.18″; 15; 0.5; 常温. 3; DA003; 2#厂房压制成型废气排放口; 颗粒物; 117°9′24.26″; 29°21′52.96″; 15; 0.5; 常温. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 镍及其化合物; 0.2mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 林格曼黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级. 3; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 颗粒物; 30mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 镉及其化合物; 0.1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 铅及其化合物; 0.1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 氯化物; 25mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 氟化物; 3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 8; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 氮氧化物; 180mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 9; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 37.620000; 37.620000; 37.620000; 37.620000; 37.620000; /. SO2; 40.100000; 40.100000; 40.100000; 40.100000; 40.100000; /. NOx; 218.700000; 218.700000; 218.700000; 218.700000; 218.700000; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 1#厂房压制成型废气排放口; 颗粒物; 120mg/Nm3; 3.5; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA003; 2#厂房压制成型废气排放口; 颗粒物; 120mg/Nm3; 3.5; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 37.62; 37.62; 37.62; 37.62; 37.62. SO2; 40.1; 40.1; 40.1; 40.1; 40.1. NOx; 218.7; 218.7; 218.7; 218.7; 218.7. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 颗粒物; 设置半封闭料仓，洒水抑尘，厂区地面硬化; 《陶瓷工业污染物排放标准》GB 25464-2010; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; MF0001; 厂界及其它无组织废气; 颗粒物; 无组织治理设施; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; MF0002; 厂界及其它无组织废气; 颗粒物; 无组织治理设施; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; MF0017; 配料粉尘; 颗粒物; 洒水抑尘，设置全封闭车间; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; MF0009; 原燃料制备无组织废气; 颗粒物; 无组织治理设施; /; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 37.62; 37.62; 37.62; 37.62; 37.62. 2; SO2; 40.1; 40.1; 40.1; 40.1; 40.1. 3; NOx; 218.7; 218.7; 218.7; 218.7; 218.7. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 117°9′8.86″; 29°21′54.22″; 工业废水集中处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 景德镇陶瓷工业园区污水处理厂; 五日生化需氧量; 300mg/L; 10mg/L. 总磷（以P计）; 5mg/L; 0.5mg/L. pH值; 6-9; 6-9. 氨氮（NH3-N）; 45mg/L; 5mg/L. 悬浮物; 300mg/L; 10mg/L. 化学需氧量; 500mg/L; 50mg/L. |

表8雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 117°9′8.06″; 29°21′51.41″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 西河; III类; 117°8′56.15″; 29°20′15.29″. |

### （二）排放许可限值

表9  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 40mg/L; /; /; /; /; /. 2; DW001; 生活污水排放口; 总磷（以P计）; 3mg/L; /; /; /; /; /. 3; DW001; 生活污水排放口; 氨氮（NH3-N）; 10mg/L; /; /; /; /; /. 4; DW001; 生活污水排放口; 悬浮物; 120mg/L; /; /; /; /; /. 5; DW001; 生活污水排放口; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 6; DW001; 生活污水排放口; 化学需氧量; 110mg/L; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、固体废物排放信息

表10 固体废物基础信息表

| 固体废物基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 1; 一般工业固体废物; 炉渣; SW03; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 烧成系统; 自行贮存,委托利用. 2; 危险废物; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; HW08 900-249-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; 原燃料制备; 自行贮存,委托处置; 废机油. 3; 危险废物; 煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油; HW11 451-003-11; T; /; 液态（高浓度液态废物L）; 原燃料制备; 自行贮存,委托处置; 煤焦油. 4; 一般工业固体废物; 脱硫石膏; SW06; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 半固态（泥态废物，SS）; 烧成系统,原燃料制备; 自行贮存,自行利用. 5; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 烧成系统; 自行贮存,自行利用; 废瓷. 6; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 原燃料制备; 自行贮存,委托利用; 含铁废渣. 7; 危险废物; 酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物; HW39 261-070-39; T; /; 液态（高浓度液态废物L）; 原燃料制备; 自行贮存,自行利用; 酚水；送至煤气发生炉底部焚烧. 8; 一般工业固体废物; 污泥; SW07; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 半固态（泥态废物，SS）; 原燃料制备; 自行贮存,自行利用. 9; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 成型干燥系统; 自行贮存,自行利用; 收集粉尘. |

表11 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

| 固体废物类别 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  |  | 危废暂存间 |  |  |  |  | 设施编号 |  |  | TS002 |  |  |
| 设施类型 |  |  | 自行贮存设施 |  |  |  |  | 位置 |  |  | 经度117°9′24.84″ 纬度29°22′10.20″ |  |  |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |  |  | 是 |  |  |  |  | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 |  |  | 300 |  | 单位 |  | t | 面积（贮存设施填报m2） |  |  | 150 |  |  |
| 自行贮存/利用/处置固体废物基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 |  | 代码 |  | 危险特性 |  | 类别 | 物理性状 | 产生环节 |  | 去向 | 备注 |
| 1; 危险废物; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; HW08 900-249-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; 原燃料制备; 自行贮存,委托处置; 废机油. 2; 危险废物; 煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油; HW11 451-003-11; T; /; 液态（高浓度液态废物L）; 原燃料制备; 自行贮存,委托处置; 煤焦油. 3; 危险废物; 酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物; HW39 261-070-39; T; /; 液态（高浓度液态废物L）; 原燃料制备; 自行贮存,自行利用; 酚水；送至煤气发生炉底部焚烧. |
| 污染防控技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB 18484、GB18597、GB30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物类别 |  |  |  |  |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  |  | 一般固废间 |  |  |  |  | 设施编号 |  |  | TS001 |  |  |
| 设施类型 |  |  | 自行贮存设施 |  |  |  |  | 位置 |  |  | 经度117°9′21.53″ 纬度29°22′10.85″ |  |  |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |  |  | 是 |  |  |  |  | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 |  |  | 50 |  | 单位 |  | t | 面积（贮存设施填报m2） |  |  | 100 |  |  |
| 自行贮存/利用/处置固体废物基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 |  | 代码 |  | 危险特性 |  | 类别 | 物理性状 | 产生环节 |  | 去向 | 备注 |
| 1; 一般工业固体废物; 炉渣; SW03; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 烧成系统; 自行贮存,委托利用. 2; 一般工业固体废物; 脱硫石膏; SW06; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 半固态（泥态废物，SS）; 烧成系统,原燃料制备; 自行贮存,自行利用. 3; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 烧成系统; 自行贮存,自行利用; 废瓷. 4; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 原燃料制备; 自行贮存,委托利用; 含铁废渣. 5; 一般工业固体废物; 污泥; SW07; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 半固态（泥态废物，SS）; 原燃料制备; 自行贮存,自行利用. 6; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 成型干燥系统; 自行贮存,自行利用; 收集粉尘. |
| 污染防控技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。贮存场所应按规定设置一般固废环保标志；采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

## 五、工业噪声排放信息

表12 工业噪声排放信息表

| 产噪单元编号 | 产噪单元名称 | 主要产噪设施及数量 | 主要噪声污染防治设施及数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ0001; 生产车间; 压机/13台; 独立封闭厂房/2座. 球磨机/38台. |
| 排放标准名称及编号; 生产时段. 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008; 06:00-22:00; 22:00-次日06:00.. |
| 工业噪声排放许可管理要求. 厂界噪声点位名称; 厂界外声环境功能区类别; 工业噪声许可排放限值 dB(A). 昼间; 夜间. 等效声级; 等效声级; 频发噪声最大声级; 偶发噪声最大声级. 厂界南侧; 3; 65; 55; 65; 70. 厂界东侧; 3; 65; 55; 65; 70. 厂界北侧; 3; 65; 55; 65; 70. 厂界西侧; 3; 65; 55; 65; 70.. 厂界噪声点位名称; 监测指标; 监测技术; 自动监测是否应联网; 手工监测频次. 厂界北侧; 等效声级,最大声级; 手工; 否; 1次/季. 厂界南侧; 等效声级,最大声级; 手工; 否; 1次/季. 厂界东侧; 等效声级,最大声级; 手工; 否; 1次/季. 厂界西侧; 等效声级,最大声级; 手工; 否; 1次/季.. |
| 其他信息 |  |  |  |
| / |  |  |  |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表13 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 2; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 镉及其化合物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ64.1-2001T）. 3; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 铅及其化合物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 685-2014）. 4; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 镍及其化合物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ T 63.2-2011）. 5; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 氮氧化物; 自动; 是; 氮氧化物在线分析仪; 排气筒P1; 是; 自动监测设备损坏时，应采取人工监测的方法向环保部门报送数据，数据报送每天不少于1次，间隔不得超过24小时。. 6; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 7; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 二氧化硫; 自动; 是; 二氧化硫自动监测仪; 排气筒P1; 是; 自动监测设备损坏时，应采取人工监测的方法向环保部门报送数据，数据报送每天不少于1次，间隔不得超过24小时。. 8; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 颗粒物; 自动; 是; 自动烟尘气测试仪; 排气筒P1; 是; 自动监测设备损坏时，应采取人工监测的方法向环保部门报送数据，数据报送每天不少于1次，间隔不得超过24小时。. 9; 废气; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 烟气温度,烟气量,氧含量,烟气流速,烟气含湿量; 氯化物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/季; 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸 汞分光光度法（HJ/T 27-1999）. 10; 废气; DA002; 1#厂房压制成型废气排放口; 烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 11; 废气; DA003; 2#厂房压制成型废气排放口; 烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 12; 废气; 厂界; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 厂界上风向点位. 13; 废气; 厂界; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 厂界下风向3#点位. 14; 废气; 厂界; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 厂界下风向1#点位. 15; 废气; 厂界; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 厂界下风向2#点位. 16; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; pH值. 17; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 悬浮物. 18; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 五日生化需氧量. 19; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 化学需氧量. 20; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 氨氮（NH3-N）. 21; 废水; DW001; 生活污水排放口; 无; 总磷（以P计）. 22; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/月; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 雨水排放口有流动水排放时按月监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. 23; 土壤; 监测点位; 厂界东南侧耕地T1; 总镉; 手工; 1个; 1次/三年; 石墨炉原子吸收分光光度法——土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法; 坐标：经度117°9′24.53″，纬度29°21′43.167″. 24; 土壤; 监测点位; 厂界东南侧耕地T1; 总铅; 手工; 1个; 1次/三年; 火焰原子吸收分光光度法——土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法; 坐标：经度117°9′24.53″，纬度29°21′43.167″. |

监测质量保证与质量控制要求:

本单位会根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

监测数据记录、整理、存档要求:

本单位会委托第三方进行监测，并妥善保管好监测报告。

### （二）环境管理台账记录

表14  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 基本信息 排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。; 一次/年；发生变化时记录一次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存时间不低于5年。. 2; 监测记录信息; a）自动监测运维记录 包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。 b）手工监测记录应包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、雨水监测及噪声监测。监测记录信息应包括监测日期、监测时间、监测结果、排放口编号、监测内容、是否超标、监测采样方法及个数、手工测定方法、手工监测仪器型号。; 按监测方案进行记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存时间不低于5年。. 3; 其他环境管理信息; 排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设运行管理信息）。固体废物产生台账。; 异常情况应按次记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存时间不低于5年。. 4; 其他环境管理信息; 1）排污单位应记录重污染天气应对期间等特殊时段管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施和污染治理设施运行管理信息）等。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录要求与正常生产记录频次要求一致，每天进行 1 次记录，地方环境保护主管部门有特殊要求的，从其规定。 2）一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，每一批次固体废物的出厂以及转移信息等。 3）危险废物按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）规定的分类管理要求记录，内容包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向景德镇市生态环境局备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 4）排污单位还应根据环境管理要求和排污单位自行监测记录内容需求，进行增补记录。; 一般工业固体废物产生清单按年记录1次，流向汇总按月记录1次，产生、贮存、处置、出厂环节记录按批次记录1次。 危险废物产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存时间不低于5年。. 5; 其他环境管理信息; 对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等，每发生一次记录1次；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等，每发生一次记录1次。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容，每发生一次记录1次。; 每发生一次记录1次; 电子台账+纸质台账; 台账保存时间不低于5年。. 6; 生产设施运行管理信息; 正常情况：污染防治设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。异常情况：污染治理设施异常信息按工况记录，内容应记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、时间原因、是否报告、应对措施等。; 按批次进行记录；异常情况应按次记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存时间不低于5年。. 7; 污染防治设施运行管理信息; 污染治理设施基本信息应按照设施类别分别记录设施名称、编码、设计参数等，具体可包含下列信息： a）袋收尘器∶污染治理设施名称、污染治理设施编号、污染物、滤料材质、滤袋数量、滤袋规格型号、设计处理风量、过滤面积、除尘效率、设计出口浓度限值等信息。 b）污水处理设施∶污染治理设施名称、处理工艺、污染治理设施编号、废水类别、设计处理能力、设计进水水质、设计出水水质、污泥处理方式、排放去向、受纳水体等信息。 c）脱硫、脱硝设施∶对应生产设施名称、生产设施编号、污染治理设施名称、处理工艺、污染治理设施编号、设计处理污染物浓度限值、设计污染物排放浓度限值等信息。 污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数、检查记录、运维记录等信息，具体包含下列信息： a)DCS或其他运行系统曲线图并注明产品生产线编号，曲线包括： 1）除尘DCS曲线：含氧量、烟气量、净烟气颗粒物浓度、烟气出口温度。 2）脱硫DCS曲线：含氧量、烟气量、净烟气SO2浓度（折算）、脱硫剂使用量、烟气出口温度。 b）环保设施检查、维护记录要求 1）脱硫设施每天检查是否与主机同步运行、是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。 2）无组织治理设施每天检查无组织管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。 3）污水处理设施每天检查风机、水泵和处理设施等是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。污水处理设施每周记录药剂名称、药剂投加量、污水处理量、污水回用量。; 按日进行记录；异常情况应按次记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存时间不低于5年。. |

### （三）执行（守法）报告

表15  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 上报频次 | 主要内容 | 上报截止时间 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 年报; 在全国排污许可证管理信息平台填报：1.排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况（在全国排污许可证管理信息平台以外的途径公开信息的，还应提供相关证明材料）、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。2.对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。; 01-31. 2; 季报; 在全国排污许可证管理信息平台填报：污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。其中，季度执行报告还应包括各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要原料及其消耗量、新水用量及废水排放量、主要污染物排放量等信息。; 第一季度：04-15;第二季度：07-15;第三季度：10-15. |

### （四）信息公开

表16  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 通过全国排污许可证管理信息平台或其他便于公众知晓的方式，及时公开、及时更新。; 排污许可证申请通过后; 一、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；二、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；三、防治污染设施的建设和运行情况；四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；五、突发环境事件应急预案；六、季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容；七、其他应当公开的环境信息。; 依据《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》等相关法律法规及《企业环境信息依法披露管理办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》进行判定。国家重点监控企业还应满足《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》第二十条要求。. |

### （五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求

/

水环境管理要求

/

土壤污染防治要求

/

固体废物污染环境防治要求

1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照GB18484等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

其他控制及管理要求

/

## 七、许可证变更、延续记录

表17  许可证变更、延续记录表

| 重新申请/变更/延续时间 | 内容/事由 | 重新申请/变更/延续前证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 重新申请,2024-03-19; 1#厂房的喷雾干燥及窑炉废气排放口与2#厂房的喷雾干燥及窑炉废气排放口合并; 913602226859926624001V. 变更,2023-12-27; 根据省厅4季度抽查排污许可证的审核意见修改; 913602226859926624001V. 重新申请,2023-11-10; 1#厂房的喷雾干燥塔废气排放口与窑炉废气排放口合并。; 913602226859926624001V. 延续,2022-12-22; 排污许可证到期延续; 913602226859926624001V. 变更,2022-12-19; 根据质量复核意见进行修改; 913602226859926624001V. |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

## 八、其他许可内容

/

## 九、改正规定

表18 改正规定

| 序号 | 整改问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改计划 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 排污口设置不符合国家和地方的要求; 排气筒P3（压制成型处理废气排放口）和排气筒P4（磨边处理废气排放口）应增高至15m以上，在车间外排放，并按要求设置环保标识。; 2020-01-01至2020-03-01; 是. |

表18-1 排放口设置不符合国家和地方要求整改说明

| 序号 | 整改排放口编号及名称 | 整改后排放口编号 | 整改具体措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; DA0031#厂房压制成型废气排放口; DA003（DA003）,DA004（DA004）; 排气筒高度增高至15m; 已整改完成. |

排污许可证

副本

第二册

证书编号：913602226859926624001V

单位名称：景德镇汉索夫陶瓷实业有限公司

注册地址：江西省景德镇市浮梁县三龙镇三龙

行业类别：建筑陶瓷制品制造

生产经营场所地址：景德镇市浮梁产业园一园（三龙产业园）

统一社会信用代码：913602226859926624

法定代表人（主要负责人）：陈佳祥

技术负责人：陈佳祥

固定电话：0798-2720988  移动电话：13903092785

有效期限：自2024年03月19日起至2029年03月18日止

发证机关：（公章）景德镇市生态环境局

发证日期：2024年03月19日

## 十、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表19 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原燃料制备; 贮存及陈化; 粉煤堆场; MF0002; 占地面积; 400; m2. 原料堆场; MF0001; 占地面积; 49685; m2. 原燃料制备; 原料制备; 泥料球磨机; MF0003; 设备总吨位; 980; t. 设备数量; 26; 台. 最大设备吨位; 40; t. 釉罐; MF0005; 总容积; 500; m3. 设备数量; 10; 个. 单个设备最大容积; 50; m3. 釉料球磨机; MF0004; 设备数量; 12; 台. 设备总吨位; 170; t. 最大设备吨位; 20; t. 原燃料制备; 燃料系统; 煤气发生炉; MF0006; 供气量; 15625; Nm3/h; 2台直径为3.6m的两段式煤气发生炉; 水煤气; 11250; 万m3/a; 7200. 原燃料制备; 喷雾干燥; 喷雾干燥塔; MF0008; 水分蒸发量; 1000; kg/h. 热风炉; MF0007; 送风量; 40000; m3/h. 原燃料制备; 输送; 斗提; MF0009; 输送能力; 20; t/h. 成型干燥系统; 成型; 压机; MF0010; 单台设备压力; 1600; t. 设备数量; 13; 台. 设备总压力; 20600; t. 成型干燥系统; 输送; 斗提; MF0011; 输送能力; 20; t/h. 成型干燥系统; 干燥; 辊道式干燥器（窑）; MF0012; 设备数量; 4; 条; 共4条，其中2条规格为156×2.8m、还有2条65×2.6m. 施釉与装饰系统; 施釉与装饰; 施釉线（施釉、印花）; MF0013; 台式产量; 1500; m2/h. 烧成系统; 窑烧成; 辊道窑; MF0014; 设备数量; 4; 条; 共4条，其中2条规格为288×2.8m、1条98×2.1m、1条77×2.1m. 检验包装系统; 检验、包装; 检选线; MF0015; 台式产量; 1500; m2/h; 瓷质彩瓦; 1085; 万平方米; 7200. 共用单元; 初期雨水收集; 初期雨水收集池; MF0016; 容积; 50; m3. 原燃料制备; 原料制备; 喂料机; MF0017; 处理能力; 100; t/h. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表20 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 氟元素占比（%）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 絮凝剂; 1; t/a; 0; 0. 2; 原料; 鹅湖沙; 0.8; 万t/a; 0; 0. 3; 原料; 废料; 0.3; 万t/a; 0; 0. 4; 原料; 乐平土; 8.6; 万t/a; 0; 0. 5; 原料; 熔块; 0.2; 万t/a; 0; 0. 6; 原料; 三龙石; 1.4; 万t/a; 0; 0. 7; 原料; 粘土; 0.1; 万t/a; 0; 0. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1; 煤; 5.06; 0.36; 36.38; 30.19; 6.5. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表21  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0008; 喷雾干燥塔; 1#厂房喷雾干燥废气; 颗粒物; 有组织; TA001; 旋风除尘器 水雾喷淋器; 旋风除尘+水雾喷淋; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 2; MF0008; 喷雾干燥塔; 1#厂房喷雾干燥废气; 二氧化硫; 有组织; TA001; 脱硫塔; 湿法脱硫技术; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 3; MF0008; 喷雾干燥塔; 1#厂房喷雾干燥废气; 氮氧化物; 有组织; TA001; 脱硫塔; 湿法脱硫协同脱硝; 否; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 4; MF0008; 喷雾干燥塔; 1#厂房喷雾干燥废气; 林格曼黑度; 有组织; TA001; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 5; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 颗粒物; 有组织; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫协同除尘; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 6; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 氮氧化物; 有组织; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫协同脱硝; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 7; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 二氧化硫; 有组织; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫技术; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 8; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 林格曼黑度; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 9; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 氟化物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 10; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 铅及其化合物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 11; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 镍及其化合物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 12; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 镉及其化合物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 13; MF0014; 辊道窑; 1#厂房窑炉烧成废气; 氯化物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 14; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 颗粒物; 有组织; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫协同除尘; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 15; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 二氧化硫; 有组织; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫技术; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 16; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 氮氧化物; 有组织; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫协同脱硝; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 17; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 林格曼黑度; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 18; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 氟化物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 19; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 氯化物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 20; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 镉及其化合物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 21; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 镍及其化合物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 22; MF0014; 辊道窑; 2#厂房窑炉烧成废气; 铅及其化合物; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 23; MF0010; 压机; 1#厂房压制成型废气; 颗粒物; 有组织; TA004; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA002; 1#厂房压制成型废气排放口; 是; 一般排放口. 24; MF0010; 压机; 2#厂房压制成型废气; 颗粒物; 有组织; TA005; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA003; 2#厂房压制成型废气排放口; 是; 一般排放口. 25; MF0001; 原料堆场; 厂界及其它无组织废气; 颗粒物; 无组织; TA007; 无组织治理设施; 设置半封闭料仓，并洒水抑尘; 是. 26; MF0002; 粉煤堆场; 厂界及其它无组织废气; 颗粒物; 无组织; TA008; 无组织治理设施; 设置半封闭煤仓，并洒水抑尘; 是. 27; MF0009; 斗提; 原燃料制备无组织废气; 颗粒物; 无组织; TA009; 无组织治理设施; 密闭输送; 是. 28; MF0008; 喷雾干燥塔; 2#厂房喷雾干燥废气; 颗粒物; 有组织; TA011; 袋式除尘器; 袋式除尘; 是; /; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 29; MF0008; 喷雾干燥塔; 2#厂房喷雾干燥废气; 二氧化硫; 有组织; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫技术; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 30; MF0008; 喷雾干燥塔; 2#厂房喷雾干燥废气; 氮氧化物; 有组织; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫协同脱硝; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 31; MF0008; 喷雾干燥塔; 2#厂房喷雾干燥废气; 林格曼黑度; 有组织; TA002; 协同控制; 协同控制措施; 是; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 是; 主要排放口. 32; MF0017; 喂料机; 配料粉尘; 颗粒物; 无组织; TA010; 洒水抑尘，设置全封闭车间; 洒水抑尘，设置全封闭车间; 是. |

表22  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生产废水-脱硫废水; 化学需氧量,氟化物（以F-计）,pH值,悬浮物; TW002; 两级沉淀; 是; 不外排; 无. 2; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,悬浮物,五日生化需氧量,pH值; TW004; 生物处理技术-A/O法; 是; 工业废水集中处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口-总排口. 3; 生产废水-生产过程废水,初期雨水; 悬浮物,pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,五日生化需氧量,石油类,硫化物,氟化物（以F-计）,总铜,总锌,总钡; TW001; 均质+絮凝+沉淀; 是; 不外排; 无. 4; 生产废水-脱硫废水,初期雨水; 总镉,总铬,总铅,总镍,总铍,总钴,可吸附有机卤化物; TW001; 均质+絮凝+沉淀; 是; 不外排; 无. 5; 生产废水-煤气站含酚废水; 悬浮物,氨氮（NH3-N）,石油类,硫化物,氰化物,酚类; TW003; 送喷雾干燥塔热风炉燃烧; 是; 不外排; 无. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十一、补充登记信息

表23  工业噪声

| 工业噪声 | 工业噪声污染防治设施 | 执行标准及标准号 |
| --- | --- | --- |

其他需要说明的信息

## 十二、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF0001; 原料堆场; 原燃料制备; 贮存及陈化. MF0002; MF0002; 粉煤堆场; 原燃料制备; 贮存及陈化. MF0003; MF0003; 泥料球磨机; 原燃料制备; 原料制备. MF0004; MF0004; 釉料球磨机; 原燃料制备; 原料制备. MF0005; MF0005; 釉罐; 原燃料制备; 原料制备. MF0006; MF0006; 煤气发生炉; 原燃料制备; 燃料系统. MF0007; MF0007; 热风炉; 原燃料制备; 喷雾干燥. MF0008; MF0008; 喷雾干燥塔; 原燃料制备; 喷雾干燥. MF0009; MF0009; 斗提; 原燃料制备; 输送. MF0010; MF0010; 压机; 成型干燥系统; 成型. MF0011; MF0011; 斗提; 成型干燥系统; 输送. MF0012; MF0012; 辊道式干燥器（窑）; 成型干燥系统; 干燥. MF0013; MF0013; 施釉线（施釉、印花）; 施釉与装饰系统; 施釉与装饰. MF0014; MF0014; 辊道窑; 烧成系统; 窑烧成. MF0015; MF0015; 检选线; 检验包装系统; 检验、包装. MF0016; MF0016; 初期雨水收集池; 共用单元; 初期雨水收集. MF0017; MF0017; 喂料机; 原燃料制备; 原料制备.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA001; 脱硫塔; 湿法脱硫技术. TA001; TA001; 脱硫塔; 湿法脱硫协同脱硝. TA001; TA001; 协同控制; 协同控制措施. TA001; TA001; 旋风除尘器 水雾喷淋器; 旋风除尘+水雾喷淋. TA002; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫技术. TA002; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫协同除尘. TA002; TA002; 脱硫塔; 湿法脱硫协同脱硝. TA002; TA002; 协同控制; 协同控制措施. TA004; TA003; 袋式除尘器; 袋式除尘. TA005; TA004; 袋式除尘器; 袋式除尘. TA007; TA006; 无组织治理设施; 设置半封闭料仓，并洒水抑尘. TA008; TA007; 无组织治理设施; 设置半封闭煤仓，并洒水抑尘. TA009; TA008; 无组织治理设施; 密闭输送. TA010; TA010; 洒水抑尘，设置全封闭车间; 洒水抑尘，设置全封闭车间. TA011; TA003; 袋式除尘器; 袋式除尘.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 均质+絮凝+沉淀. TW002; TW002; 两级沉淀. TW003; TW003; 送喷雾干燥塔热风炉燃烧. TW004; TW004; 生物处理技术-A/O法.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 1#、2#厂房喷雾干燥及烧成废气排放口; 主要排放口. DA002; DA002; 1#厂房压制成型废气排放口; 一般排放口. DA003; DA003; 2#厂房压制成型废气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; DW001; 生活污水排放口; 一般排放口-总排口. DW002; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0001; MF0001; 厂界及其它无组织废气. MF0002; MF0002; 厂界及其它无组织废气. MF0009; MF0009; 原燃料制备无组织废气. MF0017; MF0017; 配料粉尘.